ANEXO VII REQUISITOS INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. PROVEEDORES.

La oferta presentada a la entidad local cumple con las características exigidas en el anexo VII de la convocatoria 5-2024 Ayuda NA – Operaciones 702 Administraciones públicas:

El punto de videovigilancia se ajustará al cumplimiento del sistema de nivel alto de seguridad con los siguientes requisitos mínimos. Estará compuesto por los siguientes elementos y actuaciones:

  - Cámara de Reconocimiento Automática de Placas de Matrículas, (Automated Number Plate Recognition – ANPR) para la identificación de vehículos.

  - Cámara de vigilancia constante (domo).

  - Router con conexión 4G.

  - Kit de conexión al alumbrado público con batería de backup.

  - Caja IP67 y cableado para la instalación, conexión y protección de todos los elementos hardware

  - Kit de conexión a báculo o a fachada.

  - Cartel de señalización de zona videovigilada conforme a la normativa aplicable.

  - Instalación en poste o muro incluida, configuración y posterior conexión con la nube y plataforma VMS.

Cámara ANPR:

| Característica |  | Requisitos mínimos |
| --- | --- | --- |
| Cámara | Sensor | CMOS 1/1,8” |
|  | Resolución digital | 4MP (2688x1520) |
|  | Velocidad de disparo electrónico | Auto/Manual 1/25 s–1/100,000 s |
|  | Iluminación mínima | 0,0001 lux |
|  | Ratio S/N | >56dB |
|  | Dia/Noche | Soporte de activación ICR automático. |
| Lente | Óptica motorizada | De 10mm a 50mm |
|  | Campo de visión | 9,2° a 40,8°(H), 5.4° a 22.9°(V), 10.7° a 46.9°(D) |
|  | Control de enfoque | Auto, area focus, manual |
|  | Tipo de lente | Motorizada vari-focal |
|  | Máxima apertura | F1.33 |
| Iluminación | Número de leds | 4 |
|  | Control IR On/Off | Auto. |
|  | Tipo iluminador | 850 nm IR Brillo ajustable. |
|  | Distancia iluminación | 23 m–30 m |
|  | Iluminación inteligente | SI |

| Video | Resolución Mínima | Main stream: 4M (2688×1520) |
| --- | --- | --- |
|  | Stream | Max. 25 fps; main stream (2688 × 1520@25 fps), sub stream (1600 × 1200@25 fps) |
|  | Formato de compresión vídeo | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG |
|  | Prevención manipulación | Prevención de manipulación de imágenes por verificación de marcade agua |
| Imagen | Image Encoding Format | JPEG |
|  | Ajustes | brillo, contraste, saturación, gamma y nitidez |
|  | Modos de imagen | BLC, HLC, WDR 140dB, 3D-NR, mejora digital de detalles (DDE) |
|  | Dia/Noche | IR Filter. |
|  | Balance de blancos | Automático, región personalizada, manual, exterior, natural y farola |
| Funciones | OSD Overlay | Si |
|  | Inteligencia IVS | Detección de intrusión, detección de merodeo, se pueden configurar hasta 4 zonas |
|  | Rango distancia captura | De 3 a 8 metros |
|  | Ancho de carril detectado | De 3 a 4 metros |
|  | Velocidad de detección | Hasta a 80 Km/h |
| Inteligencia | Reconocimiento | Admite reconocimiento de vehículos por tipo, por marca, por color, matrícula, o vehículo sin matrícula. Para vehículos a motor y motocicletas. |
|  | Detección de infracciones y flujo y eventos de tráfico | SI |
|  | Ratio de captura | >= 99% |
|  | Ratio de reconocimiento LPR | >= 98% |
| Puertos |  | 1 almacenamiento (hasta 256 GB TF Card) 2 RS-485 2 RS-232 Audio input y output Alarm input y output |
| Red | Interfaz de red | RJ45 (10/100/1000) autoadaptativo |
|  | Seguridad | Authorized username and password, MAC address binding, HTTPS encryption, and network access control |
|  | Protocolos | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; IP; UDP; NTP; DHCP |
|  | Interoperabilidad | Compatible con ONVIF (S/G/T), CGI, ITSAPI, P2P, SDK, API |
|  | Software gestion | Si |
|  | Navegadores | Microsoft Edge IE: IE9–IE11 Chrome: Chrome 41 and earlier Firefox: Firefox 49 and earlier For Win 10 users, run the browser as administrator |
| General | Alimentación | 12-36 VDC, PoE |
|  | Consumo | Máximo 15W |
|  | Temperatura de funcionamiento | De -40°C a +65°C |
|  | Humedad de funcionamiento | del 10% a 90% (sin condensación) |
|  | Grado de Protección | IP67 |
|  | Protección antivandálica | IK10 |
|  | Almacenamiento | Tarjeta 256 GB |
|  |  | Estructura todo en uno con soporte y caja de empalmes |
|  | Accesorios de anclaje | Anclajes para instalación en muro o techo o poste |
|  |  | Certificación CE |

Funcionalidades de las cámaras ANPR:

Gestionar eventos de alarma ocurridos en los equipos con registro de estos en la plataforma de visualización.

Almacenar los eventos serán en la plataforma cloud, permitiendo su gestión.

Posibilidad de configuración como radar de tramo detectando la velocidad media de los vehículos por matrícula.

Analizar las imágenes captadas desde la cámara LPR, sin necesidad de bucles o espiras de inducción, ni láser.

Detectar el movimiento y clasificar el tipo de objeto detectado (persona, vehículo, etc.).

Reconocer matrículas del vehículo en horarios diurnos, desde imágenes en color y en horarios nocturnos, desde imágenes blanco/negro, bajo cualquier condición meteorológica y lumínica.

Reconocer matrículas en vehículos con velocidad de movimiento de hasta 80 Km/h.

Reconocer matrículas con un software OCR integrado en ambos sentidos de circulación, con única cámara.

Reconocimiento de matrículas en ambos sentidos de circulación, con única cámara mediante software OCR integrado

Incluir en cada registro, aparte de las secuencias de foto y/o de vídeo, los siguientes: Número identificativo del registro (los registros estarán numerados, y dicha numeración será concurrente durante 24 horas); Fecha, Hora de la identificación, tiempos de activación del sistema; Hora de entrada y de salida del vehículo en/desde la zona de control (en milésimas de segundo); Número de matrícula del vehículo detectado.

Cámara de vigilancia domo

| Característica |  | Requisito mínimo |
| --- | --- | --- |
| Cámara | Sensor | CMOS 1/1,8” |
|  | Resolución digital | 4MP (2688x1520) |
|  | Velocidad de disparo electrónico | Auto/Manual 1/25 s–1/100,000 s |
|  | Iluminación mínima | 0,003 lux a F1,8 (color, 30 IRE) 0,0003 lux a F1,8 (B/N, 30 IRE) 0 lux |
|  | Ratio S/N | >56dB |
|  | Dia/Noche | Soporte de activación ICR automático. |
| Lente | Óptica motorizada | De 2.7mm a 12.0mm Variofocal motorizado. |
|  | Campo de visión | H: 114°–47°, V: 62°–26° |
|  | Control de enfoque | Auto, area focus, manual |
|  | Tipo de lente | Motorizada vari-focal |
|  | Máxima apertura | F1.8 |
| Iluminación | Número de leds | 3 (Led IR) |
|  | Control IR On/Off | Auto. |
|  | Tipo iluminador | 850 nm IR Brillo ajustable. |
|  | Distancia iluminación | 23 m–30 m |
|  | Iluminación inteligente | SI |

| Video | Compresión | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (solo compatible con transmisión secundaria) |
| --- | --- | --- |
|  | Códec inteligente | Inteligente H.265+/ Inteligente H.264+ |
|  | Capacidad de transmisión | 3 corrientes |
|  | Resolución | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 ×1080)/1,3 M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480) )/CIF (352 × 288/352 × 240) |
|  | Control de tasa de bits | CBR/VBR |
|  | Tasa de bits | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 19 Kbps–8192 Kbps |
|  | Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N |
|  | Modo BLC | BLC/HLC/WDR (140dB) |
|  | Autoadaptación de la escena (SSA) | sí |
|  | Balance de blancos | Auto/Natural/Farola/Exterior/Manual |
|  | Ganar control | Manual de auto |
|  | Reducción de ruido | NR 3D |
|  | Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) |
|  | Region de interes | Sí (4 áreas) |
|  | Estabilización de imagen electrónica (EIS) | sí |
|  | Iluminación inteligente | sí |
|  | desempañar | sí |
|  | Voltear | 0°/90°/180°/270° |
|  | Espejo | sí |
|  | Enmascaramiento de privacidad | 8 áreas |
| Inteligencia | Detección de rostro | Si |
|  | Protección perimetral | Si |
|  | Conteo de personas | Si |
|  | Objeto abandona/perdido | Si |
|  | Mapa de calor | Si |
| Puertos |  | 1 almacenamiento (hasta 256 GB TF Card) 2 RS-485 2 RS-232 Audio input y output Alarm input y output |
| Red | Interfaz de red | RJ45 (10/100/1000) autoadaptativo |
|  | Seguridad | Cifrado de video |
|  | Protocolos | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; MP, NTSC SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; calidad del servicio; UPnP; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP; SNF; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour |
|  | Interoperabilidad | Compatible con ONVIF (S/G/T), CGI, ITSAPI, P2P, SDK, API |
|  | Software gestion | Si |
|  | Navegadores | IE (versiones posteriores a IE8), Chrome, Firefox, |
|  |  | Safari (versiones posteriores a Safari 12) |
| General | Alimentación | 12 VCC/24V CA/ PoE (802.3af)/ePoE |
|  | Temperatura de funcionam | De -30°C a +60°C |
|  | Grado de Protección | IP67 |
|  | Protección antivandálica | IK10 |
|  | Almacenamiento | Tarjeta 256Gb Incluida. |
|  |  | Estructura todo en uno con soporte y caja de empalmes |
|  | Anclajes | Anclajes para la instalación en muro, techo o poste |

Router 4G(LTE):

| Característica | Requisito mínimo |
| --- | --- |
| Red | 4G (LTE) – Cat 4 up to 150 Mbps, 3G – Up to 42 Mbps, 2G – Up to 236.8 kbps |
|  | Auto APN |
|  | Bridge entre ISP y dispositivos LAN |
| CPU | MIPS 24Kc; 580 MHz |
| Memoria | 128 MB, DDR2 RAM |
| Almacenamiento | 16 MB, SPI Flash (Optional up to 256 MB) |
| Puertos | 4 x 10/100 Ethernet ports |
|  | 2 x Inputs and 2 x Outputs on 10-pin industrial socket, 1 x Digital input and 1 x Digital output on 4-pin power connector |
|  | 2 x SIM slots (Mini SIM - 2FF), 1.8 V/3 V, external SIM holders, eSIM (Optional) |
|  | 1 x USB A |
|  | 1 x RS232 |
|  | 1 x RS485 |
| Antenas | 2 x SMA for LTE, 2 x RP-SMA for Wi-Fi, 1 x SMA for GNSS |
| Seguridad | Authentication Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator |
|  | Firewall Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T |
|  | VLAN Port and tag-based VLAN separation |
|  | Attack prevention DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks) |
|  | Mobile quota control Mobile data limit, customizable period, start time, warning limit, phone number |
|  | WEB filter Blacklist for blocking out unwanted websites, Whitelist for specifying allowed sites only |
|  | Access control Flexible access control of SSH, Web interface, CLI and Telnet |
| VPN | IPSec, GRE, PPTP, L2TP (compatible con OpenVPN) |
| Funcionalidades | Monitorización a través de la nube. |
|  | GNSS |
| Alimentación | 9 – 30 VDC, 4 pin DC connector |
| Material de carcasa | Aluminio y paneles de plástico |

La oferta presentada cumple con los requisitos anteriormente descritos y para que así conste firmo este documento.

Firmado y sellado por el proveedor: